淄博市第四人民医院医学影像云存储平台项目

六、招标要求

- 建立全院应用的医学影像云存储平台，可供院内及院外访问云端影像数据，支持pc端、移动端、患者端的三端调用。

- 具体技术及功能参数：

| 序号 | 模块 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ★资质资格 | - 营业执照 - 医疗器械产品注册证（包含移动端的认证） - 医疗器械生产许可证（经销企业必须额外提供医疗器械经营许可证） - 产品质量体系认证（ISO9001以及ISO13485） - 医疗影像可信云认证或其他安全体系认证（例如：ISO27001/三级等保等） |
| 1.1 | 数据传输系统 | 提供DICOM Storage SCU/SCP SOP Class，接收处理全面的 DICOM 影像类型，包括：CT、MR、CR、DR、RF、MG、DF、SC、DSA等 |
| 1.2 |  | 支持院内PACS系统转发的各种类型影像数据以及设备工作站转发的数据 |
| 1.3 |  | 具有云存储数据向院内PACS系统回传图像功能 |
| 1.4 |  | 支持院内系统向云端存储查询DICOM数据并调取 |
| 1.5 |  | 具有数据自动压缩及脱敏处理的隐私安全保障机制 |
| 1.6 |  | 采用内外网隔离安全策略，本地服务器不对不直接对外网提供服务，不暴露本地IP地址 |
| 1.7 |  | 具有多进程同步传输机制，传输具有及时性。上行入口带宽支持自动弹性扩容，无带宽瓶颈 |
| 2.1 | 存储管理系统 | 采用分级存储方式，近线热数据在本地存储，所有数据与云存储保持实时同步传输。 |
| 2.2 |  | 本地近线存储支持多种存储架构和存储介质，可直接利用服务器存储构架超融合对象存储，无需额外配置存储机。 |
| 2.3 |  | 存储期限满足15年有效存储的要求，支持随时调取，支持弹性扩容管理以及三重冗余备份管理。 |
| 2.4 |  | 支持本地工作站通过医院内部局域网访问云存储 |
| 2.5 |  | 具有严格的用户分级数据访问安全管理机制，根据用户身份、科室、工作内容、设备等多维度管理访问权限 |
| 3.1 | 影像工作站 | 含PC客户端 |
| 3.2 |  | ★含移动客户端（包括PAD），实时访问无损DICOM图像，含核心图像后处理功能。支持微信等社交平台转发脱敏处理的无损图像 |
| 3.3 |  | ★含web（B/S）访问功能，在HTML5的浏览器（如Chrome, IE, Safari等）中直接调取患者各类影像数据，无需下载任何插件 |
| 3.4 |  | ★现有网络环境，院内局域网任意授权工作站可安全访问区域平台任意上线其他医联体合作医院的授权影像 |
| 3.5 |  | 支持通过互联网直接访问云平台快速查询访问影像数据 |
| 3.6 |  | 渲染显示99%以上品牌、型号设备的不同种类影像，如CR、CT、MRI、US、DSA等、支持动（静）态影像显示 |
| 3.7 |  | 采用多线程调阅技术，支持影像的后台调阅，当第一屏影像显示完成后即可以进行图像处理，不需要等待全部影像传输完毕 |
| 3.8 |  | 灵活的挂片协议，支持设置多屏幕（单屏、双屏、四屏等）影像处理及显示 |
| 3.9 |  | 具有在同一个界面里同时显示患者的检查报告和图像的设计 |
| 3.10 |  | 自动加载病人既往影像资料和报告 |
| 3.11 |  | 影像的整体窗宽/窗位调整，自动窗宽/窗位调整。根据不同图像要求预设多种窗宽/窗位及快捷方式调整窗宽/窗位 |
| 3.12 |  | 进行影像局部放大，自由缩放功能 |
| 3.13 |  | 具有MPR功能 |
| 3.14 |  | 测量功能：长度、角度、各种封闭区域面积，CT值，并在图上增加文字注释、手画线 |
| 3.15 |  | 图像变换：提供图像显示移动、旋转、翻转功能等影像显示功能 |
| 3.16 |  | 影像格式转换功能，能够将DICOM 影像转换成JEPG等多种常用影像格式 |
| 3.17 |  | 具有与HIS、EMR、RIS的集成功能，支持临床工作站（含门诊）调取云端数据到本地访问 |
| 4.1 | 报告工作站 | 用户在网络内任意一套工作站上登录都可以进入自己的操作界面，使用授权的功能 |
| 4.2 |  | 无需重复登陆，在同一工作站能同时访问任意一个被授权医院的检查列表或多个医院的混合列表，并调阅图像 |
| 4.3 |  | 根据用户的权限、角色显示工作列表 |
| 4.4 |  | 报告列表支持自动刷新功能 |
| 4.5 |  | 新检查更新自动提示 |
| 4.6 |  | 具有异地多人同时写报告的抢单功能，提供报告锁支持 |
| 4.7 |  | 根据患者姓名、检查设备、检查部位、检查时间等多种查询条件的组合形式查询，方便医生针对各种条件快速定位检查资料 |
| 4.8 |  | 提供基于解剖分组的报告查询和编写 |
| 4.9 |  | 具有待书写/待审核/已完成报告排序功能 |
| 4.10 |  | 提供多级报告诊断模版，由用户自定义修改和分类管理 |
| 4.11 |  | 提供公有模板和个人模板 |
| 4.12 |  | 在报告界面选择报告模板时，选择了某个模板系统支持预览模板内容，然后再添加到所见、所得内容中 |
| 4.13 |  | 诊断报告修改痕迹自动保留，保存报告的每次修改记录 |
| 4.14 |  | 提供完善的阅片、审核、复审、打印流程，支持多级医生审核和会诊 |
| 4.15 |  | 在报告中提供图像质量及报告质量评分功能，针对检查进行图像的评估及考核 |
| 4.16 |  | 提供自动打印报告及医生签名功能 |
| 4.17 |  | 具有手机移动端的报告书写同步以及语音报告录入功能 |
| 5.1 | 数字胶片 | 患者可在手机端直接获取并调阅原始DICOM图像及报告，且无需安装专门APP软件 |
| 5.2 |  | 支持获取方式包括：短信推送、报告二维码、app/公众号集成 |
| 6.1 | 性能 | 图像传输速度具有实时性，带宽条件满足前提下，延迟时间不超出5分钟 |
| 6.2 |  | 任意终端（PC客户端、APP、网页）通过互联网调阅图像时，任意类型图像打开时间不超过6秒 |
| 6.3 |  | 检查记录检索耗时维持在毫秒级 |
| 6.4 |  | ★任意用户终端无授权数量限制，用户可自主增加授权 |
| 6.5 |  | 可满足1000个以上终端(包括移动端和PC端)对图像的并发访问，需提供真实并发访问量的证明 |
| 7.1 | 维护 | 存储空间可弹性扩容，保障存储空间的安全边界 |
| 7.2 |  | 采用远程运维、自动化运维技术 |
| 7.3 |  | 终端软件自动更新升级 |